УДК 553.981.2

Ю. В. Лазєбна, асистент

А. Р. Новоженіна, студ. гр. 201НЗ

Національний університет

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ПОТЕНЦІАЛ ВИВЧЕННЯ КРИСТАЛІЧНИХ ПОРІД ФУНДАМЕНТУ НА ПРИКЛАДІ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДЗ

Пріоритетними для пошуків нафти і газу на сьогодні вважаються товщі осадового чохла, оскільки 99% відомих покладів приурочено саме до осадових гірських порід [3] і лише близько 1% припадає на всі інші. Але зважаючи на потреби у збільшенні ресурсної бази необхідно розширювати межі досліджень та пошуків, у тому числі і в межах кристалічного фундаменту.

Як відомо, породи фундаменту складені магматичними та давніми метаморфізованими гірськими породами. Дані утворення часто характеризуються складними умовами залягання і відсутністю фільтраційно-ємнісних властивостей необхідних для формування покладів та їх промислової розробки. Але за умов розущільнення кристалічних порід під дією певних геологічних процесів, можливе утворення пористості тріщинного типу. Таким чином, у породах фундаменту виникають пустоти, котрі можуть вміщувати й фільтрувати вуглеводні і, відповідно, слугувати породою-колектором для формування покладів.

Прикладом продуктивних порід фундаменту є утворення архей-протерозойського (AR - PR) віку північного борту Дніпровсько-Донецької западини. Петрографічний склад розрізу представлений переважно такими породами, як плагіоклази, гнейси, граніти, кварц-епідотитові й хлорит-епідотитові гнейси і т.п. [2, 4].

У межах північного борту Діпровсько-Донецького авлакогену наявна нафтогазоносність, котра приурочена до зон вилуговування та розущільнення кристалічних порід в інтервалі глибин від 680 до 4050 м, що відповідає рівню залягання кори вивітрювання фундаменту. Так промислову нафтогазоносність розущільнених порід кристалічного фундаменту встановлено на родовищах Юліївському, Скворцівському, Хухринському, Чернеччинському, Радянському, Прокопенківському, Огульцівському.

Наприклад, на Юліївському родовищі з порід фундаменту в інтервалі глибин 3468-3927 м і на родовищі Огульцівському з дещо більших глибин залягання продуктивного розрізу (4020-4041 м) при випробовуванні отримано притоки газу та конденсату [1], дані наведено у таблиці 1.

| Родовище | № св. | Інтервал випробовування, м | Глибина від рівня кровлі фундаменту, м | Пластовий тиск, МПа | Отриманий дебіт, м3/добу | Отриманий флюїд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юліївське | 10 | 3896-3927 | 344м | - | 16,2 | Вода |
| Юліївське | 2 | 3636-3735 | 16 | 37,76 | 55,3 тис. | Газ |
|  |  |  |  |  | 8,4 | Конденсат |
| Юліївське | 50 | до 760 | 336 | - | 450 | Газоконденсатна суміш |
| Юліївське | 1 | 3513-3521 | - | 36,85 | 169,0 тис. | Газ |
|  |  |  |  |  | 20,5 | Конденсат |
| Юліївське | 2 | 3468-3486 | - | 36,61 | 277 тис. | Газ |
|  |  |  |  |  | 9,8 | Конденсат |
| Огульцівське | 13 | 4020-4041 | - | 38,67 | 214,1 тис. | Газ |
|  |  |  |  |  | 19,7 | Конденсат |

Таблиця 1. Результати розкриття порід фундаменту на Юліївському й Огульцівському родовищах

Буріння та випробовування продуктивної товщі розущільнених порід фундаменту північного борту ДДЗ на Юліївському та Огульцівському родовищах підтверджує існування вуглеводневих покладів у межах кристалічних масивів. Отже, можна зробити висновок про перспективи детального вивчення кристалічних порід фундаменту з метою пошуків покладів газу чи газоконденсату в докембрійських утвореннях і в межах інших територій.

Література

- Атлас родовищ нафти і газу України: у 6 т. / ред. рада: Арсірій Ю. О. та ін. Українська нафтогазова академія. Львів, 1998. Т. 1. 1424 с.

- Вакарчук С. Г., Довжок Т. Є., Філюшкін К. К., Кабишев Ю. Б. та ін. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VI. Перспективи освоєння ресурсів газу ущільнених порід у Східному нафтогазоносному регіоні України / наук. ред. О. Ю. Лукін, Д. С. Гурський. Київ: ТОВ «ВТС ПРИНТ», 2014. 208 с.

- Від вогню та води до електрики / Бондаренко В.І., Варламов Г.Б., Вольчин І.А., Карп І.М. та ін. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. 2013.

### URL:http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part-2/section-8/8-1

- Куровець І. М., Михайло В. А. Зейкан О. Ю., Крупський Ю. З. та ін. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України : монографія. У 8 кн. Кн. 1. Нетрадиційні джерела вуглеводнів: огляд проблеми / наук. ред. О. Ю. Лукін, Д. С. Гурський. Київ: Ніка-Центр, 2014. 208 с.