УДК 528.48

В.В. Щипанова, студентка 
Науковий керівник: С. В. Нестеренко, к.т.н., доцент

Національний університет 

«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИХ РОБІТ ПУНКТАМИ ДГМ В М. ПОЛТАВА
Проведення топографо-геодезичних обстежень та вишукувань є однією із землевпорядних дій, що включаються до землеустрою. Для зведення результатів інженерно-вишукувальних, проектних і розбивних робіт, які виконуються при землеустрої, в одне ціле, необхідне геодезичне обґрунтування, яке базується на надійно визначених координатах у державній системі. Плановим обґрунтуванням будь-яких топографо-геодезичних робіт, у тому числі тих, які виконуються для землеустрою, є пункти державної геодезичної мережі. 
Геопортал «Державна геодезична мережа України» (ДГМ) створений НДІ геодезії і картографії з метою: ознайомлення користувачів з державною геодезичною мережею України; вибірки геодезичних та нівелірних пунктів на район робіт з ціллю їх обстеження та майбутнього оформлення заявки на отримання точних координат; отримання довідкової інформації про розміщення, щільність та характеристики окремих геодезичних пунктів на район робіт; надання консультацій користувачам щодо використання геодезичних пунктів та систем координат; забезпечення зворотного зв’язку з користувачами щодо надання ними додаткової інформації по окремих пунктах (про стан пункту, стан зовнішнього знаку, доїзд до нього, фотографії тощо). Координати геодезичних пунктів на Геопорталі дані з точністю 20 метрів; висоти пунктів ‒ з точністю 10 м. За даними [1] кількість геодезичних пунктів в Україні: класу 1 – 804; класу 2 – 6 108; класу 3 – 11 005; класу 4 – 13 585 (рис. 1).

[image: image1.emf]2,6

19,4

34,9

43,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 класу 2 класу 3 класу 4 класу



Рис. 1. Кількість пунктів ДГМ України, %
Полтава є місцем розміщення великої кількості пунктів ДГМ – 80 (наприклад, у м. Київ – 211), з них геодезичних пунктів 2 класу ( 2, геодезичних пунктів 3 класу ( 7,  геодезичних пунктів 4 класу ‒ 27,  геодезичних пунктів УПН ГННС ( 1, пунктів нівелювання І класу – 25, пунктів нівелювання ІІ класу – 20.
Загальна площа м. Полтави становить 103 км². Нещодавно (28.02.2020 р.) оприлюднений перспективний план формування територій громад Полтавської області, де вказано, які селища приєднають в т.ч. і до Полтави [2]. Отже, до Полтавської територіальної громади з центром у місті Полтава приєднають наступні територіальні громади (рис. 2): Ковалівська сільська рада (11 сіл), Супрунівська (5 сіл), Гожулівська (4 села), Абазівська (5 сіл), Валківська (4 села), Пальчиківська (9 сіл), Чорноглазівська (7 сіл), Сем’янівська (5 сіл), Бричківська (3 села), Тахтаулівська (2 села). В результаті площа, яка буде перебувати на балансі у Полтавської міської ради, зросте майже в 5 раз, а отже, і кількість пунктів ДГМ збільшиться. 
[image: image2.png]Deimpeitn
Baipak

¢y

Murongjexa s
Kasaniirzzm,
Feosduri
'8039uKieKa /





Рис. 2. Перспективний план формування Полтавської ОТГ
В даний момент необхідне дослідження стану пунктів Державної геодезичної мережі України на території Полтавської ОТГ для встановлення їхньої схоронності на місцевості і підтримання в належному стані з метою використання їх при виконанні топографо-геодезичних та картографічних робіт й інженерно-геодезичних вишукувань.
Література

1. Схема ДГМ [Електронний ресурс] / Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії. − Режим доступу: http://dgm.gki.com.ua/ua/home.
2. Куценко А. До Полтавської ОТГ ввійдуть 10 сільських рад [Електронний ресурс] / А. Куценко // Зміст. – 28.02.2020. – Режим доступу до ресурсу: https://zmist.pl.ua/news/do-poltavskoji-otg-vviidut-10-silskih-rad.
_1648218157

